佛宇重工设备加油维护保养表

| 设备 | 部位 | 保养内容 | 保养周期 | 保养情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机（楼） | 外观 | 无异常噪音、保持洁净无积尘严重 | 每班 | 是□ 否□ |  |
|  | 拌叶和衬板 | 调整缝隙搅拌叶与衬板约1厘米，侧搅拌叶与端衬板缝隙约0.5-1厘米 | 每周 | 是□ 否□ | 衬板磨损严重需更换否则损坏拌桶，稳定土拌叶磨损必须更换否则会卡机 |
|  | 搅拌减速机和驱动齿轮、提升导轨 | 抹涂工业黄油 | 每班 | 是□ 否□ | 保持齿轮、导轨湿润 |
|  | 搅拌（提升）减速机 | 检查润滑油质量和补充润滑油30#-32#机油 | 每月 | 是□ 否□ | 搅拌减速机15KG,提升减速机12KG |
|  | 搅拌主轴密封润滑泵 | 补充2#锂基脂（夏季）000#锂基脂（冬季） | 每班 | 是□ 否□ | 正常生产16至24小时消耗1罐润滑脂属正常范围 |
|  | 搅拌机主轴座 | 油泵加注2#锂基脂（夏季），手动黄油咀加注工业黄油 | 每周 | 是□ 否□ | 10天至15天手动加注润滑脂一次 |
|  | 卸料门轴承 | 黄油咀加注工业黄油 | 每月 | 是□ 否□ |  |
|  | 搅拌站三联体 | 检查、补充雾化透平1号油（或变压器油）以及排水 | 每班 | 是□ 否□ | 生产24小时要消耗1杯油，油变色后更换并清净 |
|  | 储气罐 | 检查固定 、排水 | 每周 | 是□ 否□ |  |
| 中途仓 | 仓门传动齿轮 | 抹涂工业黄油 | 运行24小时 | 是□ 否□ |  |
|  | 气缸 | 推杆部位是否润滑 | 每班 | 是□ 否□ | 靠三联体供油 |
|  | 衬板 | 检查是否磨损 | 每月 | 是□ 否□ | 选配件 |
| 皮带机 | 支架 | 基础无下沉，支架无侧偏 | 每周 | 是□ 否□ |  |
|  | 环形皮带 | 检查皮带清洁，无严重跑偏、接口完好，是否有异物会划伤皮带 | 每班 | 是□ 否□ | 托辊沾料严重会导致皮带跑偏 |
|  | 电动滚筒 | 电动滚筒专用N46号机械油或46#液压油 | 每月 | 是□ 否□ | 6310加油95公斤 |
|  | Φ200托辊和普通托辊 | 加注0#锂基脂，清理附在上面的泥沙 | 每班 | 是□ 否□ | 必须及时清理托辊的泥沙，否则会导致皮带跑偏 |
|  | 滚筒支座 | 加注工业黄油 | 每周 | 是□ 否□ |  |
|  | 皮带调整螺杆 | 抹涂工业黄油 | 每月 | 是□ 否□ |  |
|  |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 配料机 | 三联体（气源处理器） | 补充雾化透平1号油（液压油）及排水。 | 每班 | 是□ 否□ | 生产24小时要消耗1杯油，油变色后更换并清净 |
|  | 蜗杆减速机 | 涡轮蜗杆油L-CKE220# | 每个月 | 是□ 否□ |  |
|  | 电动滚筒 | 电动滚筒专用N46号机械油或46#液压油 | 每个月 | 是□ 否□ | 5080加油45公斤 |
|  | 储料斗门轴 | 抹涂工业黄油 | 运行24小时 | 是□ 否□ |  |
|  | 称料斗门轴 | 抹涂工业黄油 | 运行24小时 | 是□ 否□ |  |
|  | 传动轴座 | 抹涂工业黄油 | 运行24小时 | 是□ 否□ |  |
|  | 传动齿轮 | 抹涂工业黄油 | 运行24小时 | 是□ 否□ |  |
|  | 轴承黄油咀 | 加注工业黄油 | 每周 | 是□ 否□ |  |
| 空压机 | 压缩机 | 检查补充220#机油 | 每班 | 是□ 否□ |  |
|  | 空气滤清器 | 清理滤芯积尘，更换滤芯，减少外界灰尘进入滤清器 | 运行48小时 | 是□ 否□ |  |
|  | 储气罐 | 排水 | 每班 | 是□ 否□ |  |
| 螺旋输送器 | 减速机 | 检查、加注32#机油 | 每周 | 是□ 否□ |  |
| 离心泵 | 泵头 | 加30#机油 | 每周 | 是□ 否□ |  |
| 爬斗 | 6个爬斗滚轮和轴黄油咀 | 滚轮抹涂工业黄油；轴黄油咀加注锂基脂 | 每班 | 是□ 否□ | 内滚轮外滚轮 |
|  | 钢丝绳滑轮 | 抹涂工业黄油和轴黄油咀加注锂基脂 | 每班 | 是□ 否□ | 含爬架上的钢丝绳滑轮 |
|  | 钢丝绳和爬架槽钢 | 抹涂工业黄油 | 每班 | 是□ 否□ |  |
| 电柜 | 清理接触器、断路器等电气元件粉尘 | 保持无粉尘 | 每周 | 是□ 否□ | 持证专业电工作业 |
|  | 接地情况 | 检查地线并连接完好 | 每月 | 是□ 否□ | 持证专业电工作业 |
|  | 电气接触 | 拧紧接触器、断路器连接螺栓 | 每月 | 是□ 否□ | 持证专业电工作业 |
|  | 接触器触头 | 检查触头是否磨损 | 每6个月 | 是□ 否□ | 持证专业电工作业 |
|  | 电机接线盒 | 检查螺栓是否返松 | 开始运行时时7天，以后每月 | 是□ 否□ | 持证专业电工作业 |
|  | 工控机 | 清理滤网的灰尘，清理主板灰尘 | 每10天 | 是□ 否□ | 持证专业电工作业 |
| 水泥罐 | 空气处理器 | 排空水杯内的积水 | 每班 | 是□ 否□ | 不排水空气的水会进去水泥罐导致水泥凝固 |

备注：因佛宇重工各种设备型号广泛，部分同型号配置不同，维护保养只需选择自己购买部分项目。